Технический райдер группы «Шёлк»

Состав группы

Барабаны, бас-гитара, клавиши, баян, соло гитара, , 4 вокала. (Бывает состав с тромбоном и саксофоном)

Требования к P.A

Небольшой КЛУБ (до 200 человек). Мощность аппарата определяется размерами помещения. В любом случае, требуется не менее 2 кВт.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, ДК, КЛУБ (более 200 зрителей). Требуемая мощность аппарата выбирается из расчета на 1000 мест =10 кВт. 
Концерт на открытой площадке. На любых крупных мероприятиях (фестивали, городские праздники и т.п.) при ожидаемом большом скоплении зрителей мощность предоставляемого аппарата должна составлять от 10 до 50кВт в зависимости от открытого пространства

Кроссоверы и эквалайзеры не хуже DBX .

Требования к BACKLINE

Drum set: Yamaha, Tama, DW. Установка должна быть собрана и состоять из: 22" bass drum ; 16" floor tom , 10" rack tom ; 13"rack tom
стойки для малого барабана, hi - hat stand с замком , 3 -х стоек для тарелок с крепежом, стула для барабанщика.

Малый барабан, тарелки и педаль для бас-барабана группа привозит с собой.

Bass: SWR Black Beauty, Warwick , Ampeg (усилитель +кабинет), Epifani мощностью не менее 200 w.   Di-Box

Guitar: Гитарный комбик на стойке , под углом 30...45%, не менее 40...70 Вт : Fender Blues Deluxe Tweed, Fender Stage 160, Fender Hot Rod Deluxe, Mesa/Boogie Rectifier, Hughes&Kettner TriAmp, Peavey 5150, Peavey Classic 50 410, Orange. ( комбик ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть с разрывом – вход Power Amp In ) Di-Box

Kлавиши: Снимаем в линию через Di-Box 2-канала

Баян: Снимаем в линию XLR-XLR (микрофон приделан к баяну)

Стойки:

1 клавишная стойка, 2гитарные стойки  , 4-е микрофонные стойки (если едет духовая секция, то плюс 2-е микрофонных стойки)

Мониторы:

Необходимо 5 раздельных мониторных линии.

1 линия – Два вокала

2 линия – клавиши , баян

3 линия – соло гитара (если большая площадка)

4 линия – барабаны

5 линия – бас гитара (если большая площадка)

Если едет духовая секция, то плюс одна линия мониторов

Необходимы качественные двухполосные мониторы мощностью не менее 250-350W каждый.

Каждая мониторная линия должна иметь 1/3 октавный EQ не хуже DBX .(если есть анализатор, то отстройте! Если нет, то отстраивает звукооператор группы)

Пульт:

Необходим пульт, имеющий 24 входных канала 2-мя параметрическими EQ и 6 AUX(pre-post), типа Allen&Heath GL, Soundcraft.

Дополнительные приборы:

5 каналов компрессии (бочка, бас, 3 вокала) с инсертными кабелями.

2 звуковых процессора : TC Electronic M-ONE и D-TWO (Или подобные)

На сцене должны быть все розетки заземлены!!! Около пульта должен быть один удлинитель без заземления (под ноутбук)!!!

Если едет полный состав группы (включая двух танцовщиц, и ещё одного вокалиста) сцена должна быть размером не меньше чем 6х4!!!

По всем техническим вопросам, а также с корректировкой райдера, обращайтесь

К звукооператорам:                                                 Болдыреву Павлу +7(916)1462159

Фолкову Дмитрию +7(985)226-56-41

Бытовой райдер

Концерт в Москве (Подмосковье)

Отдельная гримерная  с большим зеркалом, и вешало.

Минеральная вода без газа на сцене, чай кофе в гримерке и лёгкие закуски.

(Горячий ужин после концерта по усмотрению заказчика)(Алкоголь категорически воспрещён)

Гастрольные концерты

Железнодорожный переезд

Должен составлять не более 18-ти часов.

При полном составе группы (11чел) –три отдельных купе. (при меньшем составе, из расчёта одно купейное место на человека).

Авиа перелёт

Места эконом класса.

Встреча и проводы должна осуществляться на микроавтобусе с багажным отделением под  инструменты.

Доставка музыкантов от гостиницы до концертной площадки.

Размещение: При полном составе (11 чел) Два одноместных номера и остальные двухместные.

Трёх разовое питание.

На площадке вода без газа, чай, кофе . После концерта горячий ужин. Алкоголь по усмотрению заказчика.

По всем вопросам обращаться к директору коллектива +7(985)2265641-Дмитрий