Кавер-группа “Pop Non Stop!”

+7 (962) 963-55-44 – Москва, +7 (905) 232-55-44 - Санкт-Петербург,

email: mailto:info@muzmafia.ru   http://popnonstop.ru

# ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

При необходимости группа может сама выполнить свой технический райдер и обеспечить мероприятие качественным звуковым и световым оборудованием. Приемлемые цены!

Основные положения:

1.Любые изменения в райдере должны быть обязательно оговорены за долго до выступления группы. В случае невозможности выполнения каких-либо условий данного технического райдера, просьба обсудить возможные изменения.

2. Вся аппаратура должна быть подключена и настроена до приезда музыкантов. Время саундчека группы при условии 100%-й готовности со стороны тех.персонала – 40 мин.

3. По возможности не располагайте микшерный пульт за сценой или на сцене.

4.Обязательно присутствие грамотного звукорежиссера/техника на саундчеке и во время выступления группы.

5. Саундчек должен начаться не менее чем за 1.5 часа до начала концерта.

# СОСТАВ ГРУППЫ

Состав группы может варьироваться. Точный состав и соответственно райдер должен уточняться в каждом отдельном случае. Основной состав группы: ударные, эл. гитара, бас, клавиши, саксофон + по выбору заказчика 1 или 2 вокалиста (женский и/или мужской вокал).

# СЦЕНА

1.Барабанная установка: Premier, Yamaha, DW, Sonor (не ученической серии). Bass Drum 22” . Tom 12”, Tom 14”, Floor Tom 16”, а также Hi-hat стойка, 4 стойки под тарелки, стойка под малый и стул (регулируемый по высоте). Коврик под установку размером 1.5*1.5 метра или резиновое покрытие.

Подзвучка барабанной установки: 2 конденсаторных Shure SM81 или аналогичных на overhead. Shure SM 81 на Hi-hat. SM57 или Beta57 на малый обязательно на стойке. 3  Sennheiser BF 504 на бас том и альты (можно прищепку) или аналогичный Shure PG и т.д. Shure Beta52 или аналогичный на бочку.

2.Эл.гитара: гитарный ламповый комбо 50-100 Вт (приветствуется: Orange, Fender Twin Reverb, Crate BV-100, Marshall JCM800 и т.д. равного класса. Не приветствуется: транзисторные комбо, комбо сомнительных производителей Park, Custom, Samick и маломощные комбо лицензионного корейского и китайского производства ) + микрофон Shure SM57 Beta или аналогичный по классу других фирм на стойке. Комбик ставится на высоте 50-70см от пола  на подставку, стул или любое возвышение под небольшим наклоном.  Вокальный микрофон + стойка для бэквокала.

3.Бас гитара: басовый комбо 100-300 Вт. Приветствуется Trace Elliot (не Commando), Ampeg, Hartke SWR с возможностью снятия сигнала post-preamp + Active DI-Box.

4.Клавиши: одноярусная крестообразная или двухярусная (в каждом случае уточняется отдельно) клавишная стойка под синтезатор. Для синтезатора – 1 стереопара. Кабели и джеки должны быть симметричными. Вокальный микрофон + стойка для бэквокала.

5.Саксофон: микрофон + стойка

6.Вокал: 1 вокальный радиомикрофон на стойке (желательно прямой). Shure SM58 Вета или выше. По согласованию с заказчиком возможно выступление второго вокалиста, соответственно потребуется еще 1 радиомикрофон на стойке.

7.Мониторы: 5 раздельных мониторных линий не менее 200 Вт и передняя линия - два монитора не менее чем по 250 Вт.; вторая линия – один монитор гитаристу, третья линия – один монитор бас-гитаристу, четвёртая линия – клавишнику, пятая линия-барабанщику. Обязательно: Все линии мониторов должны быть эквализированы. (Klark techniks. DBX, BSS). На открытых площадках и в залах, вместимостью более 1000 желательны прострелы мощностью по 1 КВт каждый и повышение мощности мониторов каждой линии до 300-400 Вт.

7. Сеть: 3 розетки ~220 V для клавишника, 2 розетки ~220 V для гитариста (помимо сети для комбо), 1 розетка ~220 V для барабанщика.

8. Стойки для инструментов: Прочные стойки для гитары, бас-гитары, саксофона, одноуровневая для клавиш.

# FOH ОБОРУДОВАНИЕ  И РА-СИСТЕМА

1. Система звукоусиления: аппаратура известных мировых брендов (JBL, NEXO, EV, Dynacord,Martin Audio и т.д.) позволяющая достаточно громко и без искажений озвучить данную площадку.

2. Микшерный пульт: пульт не менее 24-и каналов и при наличии 4 физических подгрупп.

Midas, Allen&Heath, Soundcraft (не Folio!), Crest, Yamaha (серия PM). Крайне нежелательно Behringer.

3. Гейты: для больших площадок желательно наличие гейтов (Drawmer, LA Audio, BSS, dbx) на бочку, рабочий, альты и бас-том в  инсертах соответствующих каналов. Необходимо наличие 6-и Aux: 4 Pre-fader для отбора на мониторы и 2 Post-fader для отбора на обработку. Возврат обработки в стереоканалы пульта.

4. Обработка: 2 линии: Hall&Delay, предпочтительно t.c.electronic, Yamaha, Lexicon. Также приветствуется наличие по меньшей мере 2-х компрессоров класса не ниже DBX 386 c возможностью подключения в инсерты входных каналов пульта.

5. EQ: обязательно 4 одноканальных 31-полосных граф. EQ на мониторных линиях и двухканальный 31 полосный EQ в мастер-инсерте пульта.

PA-система должна быть минимум 3-4 полосной (активной) и обеспечивать равномерное и качественное озвучивание зала. PA для концертных залов из расчета: 10 – 15 Вт на одно зрительское место. Главный усилительный тракт должен быть настроен в соответствии с акустикой данного помещения до саунд-чека. Рабочее место звукооператора должно быть освещено.

# БЫТОВОЙ РАЙДЕР (ГОРОД И ОБЛАСТЬ)

В случае невозможности выполнения каких-либо условий данного бытового райдера, просьба обсудить возможные изменения.

1. Отдельное закрываемое или охраняемое помещение/гримерка: стол, стулья из расчета на 8 человек, зеркало, электрическая розетка 220 вольт.

2. Электрический чайник или чай в пакетиках, кофе, сахар, вода без газа 8 бутылок, соки, одноразовые стаканы, фрукты, бутерброды/легкие закуски до и после выступления.

3. При выезде группы за пределы города или присутствии на площадке боле 4х часов, обязательно полноценное питание из расчета на количество выступающих артистов.

# БЫТОВОЙ РАЙДЕР (ГАСТРОЛИ)

Точный состав артистов и сопровождающих их лиц на выезде и количество билетов должны уточняться в каждом отдельном случае. Все траспортные и бытовы расходы  оплачивает заказчик.

1. Поезд  – места в обычном купе. Cамолет – места эконом класса.

2. Транспорт: обеспечить комфортабельный автобус (не газель!) с запасом свободных мест (от 13), с кондиционером и работающей печкой, на все время пребывания коллектива в городе.

3. Гостиница 2-3-4 звезды, В номерах обязательно: горячая вода, ванная комната.

4. Обеспечить питание из расчета на количество человек в туре на все время нахождения в городе или обеспечить суточными 1000 рублей в день  на человека.

5. Предоплата в размере 100% вместе с билетами в оба конца предоставляется до выезда.

6. Требования к гримерке и бытовому райдеру на месте выступления описаны выше.

Пожалуйста, помните, что от вашего отношения зависит здоровье артистов, настроение и, в конечном счете, качество концерта!