# Технический райдер

группа «Яхонтовый Ларь» www.yahlar.ru

Минимальные требования

(малое помещение):

- 1 х 12 микшерный пульт.

- 2 вокальных микрофона на стойках типа «Журавль».

- Монитор для барабанщика. (В случае если музыканты не стоят перед порталами – ещё два монитора на переднюю линию)

- Две розетки 220 В для балалаечника (под процессор и радиосистему), одну розетку 220 В для баяниста (под радиосистему)

- 1 стул на время отстройки для баяниста.

Желательно:

- 3 вокальных микрофона на стойках типа «Журавль».

- 2 мониторных линии: 5 мониторов по 200 Вт каждый (1ая линия: балалайка, гитара, баян. 2ая линия: бас, ударные).

- 3 DI-box со шнурами «джек 1/4"» для инструментов, шнур для баяна XLR

Обработка сигнала:

- 1 Hall.

- 1 Tap delay.

- Гитарный компрессор на канал балалайки.

Ударная установка:

Tama, YAMAHA, Pearl, Premier, Mapex. (ковёр под барабаны)

2 стойки под crash тарелки.

Стойка под ride тарелку.

Стойка под hi-hat

Стойка под snare drum (малый барабан)

Бочка  bass drum 22 дюйма

1 барабан high tom-tom  (высокий том)

1 барабан floor tom-tom (bass tom, напольный бас-том)

Барабанный стульчик. Ударная установка должна быть выставлена и собрана.

Микрофоны на ударную установку (минимально):

SHURE SM 52    -      KICK

SHURE SM 57    -      SNARE TOP

SHURE SM 81    -      OVER HEAD

Просьба  — подписывайте каналы на микшерном пульте, это ускорит и облегчит саунд-чек.

Если Вы не обладаете достаточным опытом отстройки звука живых команд, учтите следующее:

- Если вдруг при отстройке где-то что-то зафонило, а группа почти отстроена, не сдвигайте все фэйды (ручки громкости) инструментов вниз – нажимайте кнопку Mute, либо убавьте общую громкость.

- Во время выступления группы не крутите ручки на микшерном пульте без необходимости.

(В действительности очень часто встречаемся с тем, что после отстройки баланса громкости «звукорежиссёр» убирает все фэйды в «минус», либо, желая помочь, меняет картинку во время выступления до неузнаваемости)

| Тел. на Урале | 8-902-86-130-86 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8-926-113-54-84 |  |
| E-mail: | yahlar@rambler.ru | Никишин Денис |

Input List

Группа "Яхонтовый Ларь"

www.yahlar.ru

| Ch. | Instruments | Mic/ D.I. |
| --- | --- | --- |
| 1. | KICK | SHURE SM 52 |
| 2. | SNARE TOP | SHURE SM 57 |
| 3. | O-HEAD L | SHURE SM 81 |
| 4. | O-HEAD R | SHURE SM 81 |
| 5. | BASS | D.I. |
| 6. | A.GUITAR | D.I. |
| 7. | BALALAYKA | D.I. |
| 8. | BAYAN | Line |
| 9. | VOCAL 1 | SHURE SM 58/87 |
| 10. | BACK VOCAL 2 | SHURE SM 58/87 |
| 11. | BACK VOCAL 3 | SHURE SM 58/87 |
| 13. | REVERB RETURN 1 | LINE Input |
| 14. | DELAY RETURN 1 | LINE Input |

| Тел. на Урале | 8-902-86-130-86 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8-926-113-54-84 |  |
| E-mail: | yahlar@rambler.ru | Никишин Денис |