Технический райдер  “HEAVEN ”

Технические вопросы:  +7 (952) 319 25 37 Никита Савостин savostinns@mail.ru

- Портал

- Звуковоспроизводящая аппаратура должна быть известных фирм-производителей типа: ”Turbosound”, ”Meyer Sound”, “NEXO”, “Dynacord” и т.п., желательно в подвесе, и иметь минимум три полосы прохождения звукового сигнала. Система должна быть полностью работоспособна, и обеспечивать звуковое давление у микшерского пульта не менее 120 dB. Мощность из расчета 25kWt на 1000 зрителей, открытый воздух – от 30kWt.

- Мониторная система

- ШЕСТЬ мониторных линии M1-M6 по два кабинета в каждой  (см. план сцены),

- Кабинеты мониторных линий М1-М6– Martin Audio LE700A (или такого же класса – bi amp 60Гц-18кГц +/-3дБ 400Вт AES);

- Для больших сцен: Прострелы – мониторная линия М7 М 8(aux 9 -10) мощностью не менее 2000 Вт;

- Каждая мониторная  линия должна быть снабжена собственным 1/3 октавным эквалайзером.

- Для стадионов и больших площадок необходим мониторный пульт с квалифицированным  звукорежиссёром!!!

- Оборудование на сцене

- Микрофон (Вокал1) Sennheiser EW-125 (Shure SM-58) – 2шт.

- Микрофон Shure SM-58 (Бэк) – 2шт

- Микрофонная стойка-журавль для вокальных микрофонов –3шт.;

- Микрофон Shure SM-57 (дудки) – 2шт

- Микрофонная стойка-журавль для дудок –2 шт.;

- Микрофон Shure SM-57 (Guitar) – 1шт.

- Микрофонная стойка для Guitar mic– 1шт.;

- Стойка для гитары – 2 шт.;

- М.Пульт (8 каналов 3 aux )

- Комплект микрофонов для озвучивания ударной установки (согласно Input-list)

- Комплект ТРИГЕРОВ!!!- бочка, малый, альты, том

- DRUMS модуль с MIDI выходом!!!!!!

- Guitar сombo: Marshall JCM 2000, 800(!) series, Valvestate2000, Vox – со входом FX return

- Bass Guitar combo – Ampeg, Hartke не менее 500 Вт.

- Розетки 220 вольт на сцене - не менее 4 точек.

- Ударная установка  “Tama Starclassic” (“Yamaha”  “Pearl”, ”DW”)

в хорошем состоянии, наличие демонстрационных пластиков   недопустимо.

- бочка 22”;

- педаль (резервная) обязательно

- малый барабан (резервный) обязательно

- альт-том: 12”

- тенор-том: 14”

- том-бас: 16”;

- стойка под малый барабан;

- стойка-журавль под тарелки 5шт. с исправным крепежом и фетрами для тарелок;

- стойка под Hi-hat с исправным крепежом для тарелок;

- стул для барабанщика, обязательно завинчивающийся (никаких фиксаторов и зажимов), регулируемый по высоте.

- должен быть предусмотрен специальный подиум c ковровым покрытием для ударной установки (см. план сцены)

- Коммутация осуществляется согласно Input-list.

- F.O.H.

- Микшерская консоль - не менее 32 каналов “A&H”, “Soundcraft”, “Yamaha”, “Midas”,  и.т.п., имеющая минимум  10 AUX  SEND (из них 6 AUX pre fader), две параметрические середины на каждом канале, 8 подгрупп.

- Консоль устанавливается равноудалено от правого и левого портала, на расстоянии 1/3 от общей длины зала (не под балконом!) и обязательно  должна иметь локальное освещение.

- Все звуковое оборудование должно быть подключено от одной фазы и заземлено. Световое   оборудование обязательно подключается от другой фазы.

- Микшерская консоль должна быть ограждена, обеспечена охрана. Световой пульт должен быть расположен рядом со звуковым.

- Использование микшерских консолей типа ”Behringer”,  ” Alto”, “Phonic”, и.т.д.(остального шлака) неприемлемо!

Расположение F.O.H. пульта на сцене или за порталами недопустимо!

- FX Rack

- DBX 166XL (или аналоги) - 12 ch (6 -  stereo)

- DBX 1074 (или аналоги) - 4 ch (1- 4 ch/ 2 stereo )

- TC Electronics M-ONE (или аналоги)- 2 прибора

- TC Electronics D-Two  (или аналоги)- 2 прибора

- DBX 2231 (или аналоги) - 5(6) приборов

- TC Electronic C 300 - 2 прибора

ВНИМАНИЕ! Все замены приборов должны быть согласованы со звукорежиссером группы  до выезда группы на концерт. Все оборудование должно быть установлено, подключено и проверено силами принимающей стороны до прибытия группы на настройку звука (саунд-чека). Во время саунд-чека и концерта в распоряжении звукорежиссера группы должны находиться два квалифицированных технических специалиста принимающей стороны, способные устранить любую возникшую неисправность.

ВНИМАНИЕ! Использование Акустики, приборов, гитарных комбиков, барабанов и т.д. российских фирм,  собственных   разработок и производства, а   также стран бывшего соц. лагеря   неприемлемо.

ВНИМАНИЕ! Вся система электрического подключения (розетки 220V) должна иметь заземление!

ВНИМАНИЕ! В случае не соблюдения технического райдера принимающей стороной группа в праве отказаться от проведения концерта без возвращения гонорара.

INPUT LIST   “HEAVEN”

| Channel | Instrument | Source / Stand | Insert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KICK | AKG-D112/Sennheiser-E902 | DBX 166 XL(CGL) DBX 2231(EQ) |
| 2 | KICK | Shure SM91/Sennheiseer-E901 | DBX 166 XL(CGL) |
| 3 | KICK MIDI | DI-BOX | DBX 166 XL(CGL) |
| 4 | Snare top | Shure SM-57 | DBX 166 XL(CGL) DBX 2231(EQ) |
| 5 | Snare bottom | Shure SM-57 | DBX 166 XL(CGL) |
| 6 | Snare MIDI | DI-BOX | DBX 166 XL(CGL) |
| 7 | Alt Tom | Shure SM-57/Sennheiser-E904 | Dbx 1074 (G) |
| 8 | Tenor Tom | Shure SM-57/Sennheiser-E904 | Dbx 1074 (G) |
| 9 | Floor Tom | Shure SM-57/Sennheiser-E905 | Dbx 1074 (G) |
| 10 | Hi Hat | Shure SM-81 |  |
| 11 | Overheads L | Shure SM-81 |  |
| 12 | Overheads R | Shure SM-81 |  |
| 13 | DRUMS MIDI L | DI BOX |  |
| 14 | DRUMS MIDI R | DI BOX |  |
| 15 | Bass line | XLR | DBX 166 XL(CGL) |
| 16 | Bass mic | AKG-D112 | DBX 166 XL(CGL) |
| 17 | Guitar | Shure SM- 57, SM-57 (Beta) |  |
| 18 | Acoustic Guitar | D.I.Box | DBX 166 XL(CGL) |
| 19 | Scene MIX L | D.I.Box |  |
| 20 | Scene MIX R | D.I.Box |  |
| 21 | DUDKA 1 | Shure SM-57 | DBX 166 XL(CGL) |
| 22 | DUDKA 2 | Shure SM-57 | DBX 166 XL(CGL) |
| 23 | Violin | DI-BOX | TC C-300 |
| 24 | Split Violin | split (direct out - line) |  |
| 25 | Vocal LEAD | Senheiser EW-125 (Shure Beta 87) | TC C-300 |
| 26 | Split Vocal LEAD | ___________ |  |
| 27 | Back vocal 1 | Senheiser EW-125 (Shure Beta 87) | TC C-300 |
| 28 | Back vocal 2 | Senheiser EW-125 (Shure Beta 87) | TC C-300 |
| 29(S) | Hall 1 Return | TC-Electronic M-One(1) return |  |
| 30(S) | Hall 2 Return | TC-Electronic M-One(2) return |  |
| 31(S) | Hall 3 Return | TC-Electronic D-Two(1) return |  |
| 32(s) | Delay Return | TC-Electronic D-Two(2) return |  |