- Предназначено  СТРОГО

- для технического  персонала   обеспечения концерта

- Технический  райдер  группы

- “ РЕЦИТАЛ ”

(если Вы не получили 4 страницы, пожалуйста,

перезвоните по тел. 8 (926)184 2014 Али Левшин)

- PA-15Kwt  на  1 000  зрителей (5-8KWt на каждые 500 зрителей).

(На улице от 40Kwt).

Предпочтительно  EAW, EV, JBL, D.A.S.

- FOH-Console(пульт)-Soundcraft,  Allen&Heath, Yamaha...32 канала 10-AUX-Send.  Master-Эквалайзер-стерео (1.3-октавы, 31 полоса)+Compressor-Limiter. (Обязательно в ЦЕНТРЕ, не менее 15м.(50м.на улице) от сцены (Там,где зритель)). ---------------        ------------((СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ)).

- Мониторы:   *9-AUX-Send ( 1, 2 и 3-передние линии (Pre), 4 Key(Pre) 5- Key(Pre) и 6- DF-барабаны (Pre) 7,8,9- Efx.

  - 5-линий мониторов (1, 2, 3,4,5 - линии 500 Wt каждая). JBL,EAW...(+FBD+Эквалайзер на каждую линию).

FBD-подовитель  обратной  связи-( По возможности ).

  - DF-6(drumfills-мониторы для барабанов с суббасом 1Kwt+Эквалайзер).

- Back line:

  - Bass-300wt на подставке (если не кабинет).

  - Guitars’-300wt на подставках (если не кабинеты) 2шт.

- Drums: Pearl.

  - Kick-22”

  - Tom Alt 1-13”

  - Tom flour-16”

  - Машинка-HH

  - SD----- 14”х 6,5”

  - Педаль DW-9000

  - Стойки под тарелки-4 шт.

Тарелки:

HH Paiste 2002 серия 14

Paiste 2002 RIDE 20" 
                  Paiste GIANT BEAT 18" 
                  Paiste SIGNATURE Full Crash 18" 
                  Paiste SIGNATURE Dark Energy Mark 1 18"

Наличие тарелок желательно по причине перевозки в самолёте

- Микрофоны Вокальные-4шт. Shure beta 87a

- Цифровой синтезатор Yamaha или Roland  
Цифровое пиано, со взвешанной рояльной клавиатурой

- Стойки под Гитары, Бас .

- CD- Player (для настройки)

- MD-Player (у барабанов,для Play Back).

- Стойки под все микрофоны.(4-“Журавль”)

- Стойки под клавишные-2шт.

- Подиумы для ударных и клавишника 6м/3м

- Большой экран, видео-проектор, DVD-плеер или компьютер для показа фонов и сюжетных клипов.

- Источник Бесперебойного Питания на сцене.

- Пюпитры-3шт.

Input-List:

| IN | SOURSE | MIC | INSERT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | Любой комплект микрофонов для барабанов Shure,AKG,EV,Audix... | Gate,Compressor |  |
| 2 | SD |  | Gate,Compressor |  |
| 3 | Tom-Alt |  | Gate |  |
| 4 | Tom flour |  | Gate |  |
| 6 | HH |  |  |  |
| 7 | OH |  |  |  |
| 8 | OH |  |  |  |
| 9 | Bass | DI-box | Compressor |  |
| 10 | Guitar 1 | Shure,AKG...и DI-box |  |  |
| 11 | Guitar 2 | Shure,AKG...и DI-box |  |  |
| 12 | Key L 1 | DI-box |  |  |
| 13 | Key R 1 | DI-box |  |  |
| 14 | Key L 2 | DI-box |  |  |
| 15 | Key R 2 | DI-box |  |  |
| 16 | MD L(у Барабанов) | DI-box |  |  |
| 17 | MD R(у Барабанов) | DI-box |  |  |
| 18 | Vocal | Shure beta 87a | Compressor |  |
| 19 | Vocal | Shure beta 87a | Compressor |  |
| 20 | Vocal | Shure beta 87a | Compressor |  |
| 21 | Vocal | Shure beta 87a | Compressor |  |
| 22 | Efx Return R Hall |  |  |  |
| 23 | Efx Return L Hall |  |  |  |
| 24 | Efx Return R Del |  |  |  |
| 25 | Efx Return L Del |  |  |  |
| 26 | Efx Return Del |  |  |  |

Обработка:

EFX-Yamaha SPX,Lexicon или TC elec...

Gate,Compressor-DBX,Drawmer...

*Уведомление об имеющемся или не имеющемся (его замены на аналогичное) оборудовании ОБЯЗАТЕЛЬНО.*

*”Саундчек” должен начаться не менее чем за 4 часa до начала концерта!!!*

StagePlaN

Drums

(Podium)

---Mon

---Mic

---220V

DF

4

DF

4

Guitar

Bass

2

3

Guitar

1

1

1

1

3

2

Key2

(Podium)

Key1

FRONT

Console

!       Не менее 15м.(50м.на улице) от сцены  !                    !                           ((Там,где зритель))                !