# ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР (Арсений Бородин)

# 1. Общие сведения

  - Данный документ содержит сведения, необходимые для комфортного исполнения и качественного звучания артиста. Всё, изложенное ниже, подлежит обязательному выполнению со стороны заказчика. В случае невыполнения технического райдера, артист оставляет за собой право отмены концерта.

  - Данный райдер заблаговременно передается на рассмотрение представителю фирмы проката музыкального оборудования. Согласиие с данным райдером подтверждается в письменной форме. Любые изменения или отклонения обсуждаются дополнительно, по телефону, или по электронной почте. Ответный документ должен содержать перечень реально имеющегося в распоряжении оборудования, описание зала и сцены, а так же имя, адрес электронной почты и номер контактного телефона представителя фирмы проката, отвечающего за инсталляцию и обслуживание аппаратуры на концерте.

  - Отношения с представителями властей, Энергонадзора, пожарной охраны и других заинтересованных организаций, регулируются заказчиком.

# 2. Требования к месту проведения концерта

  - Размеры сцены: Ширина от 10м. Глубина от 5м. Высота 1…1.8м.

  - Стены и потолок помещения должны обеспечивать эффективное звукопоглощение, для исключения нежелательных звуковых отражений (во избежание гулкого и размытого звучания).

# 3. Звукоусилительное оборудование (PA)

  - Стерео, трехполосная аккустика, линейные массивы Turbosound / Meyer Sound / Martin / DAS / JBL Усилители соответствующей мощности и контроллер DBX DriveRack PA или подобный.

  - Суммарная паспортная мощность из расчета 10кВт на 1000 человек, или на 200м2.

# 4. Музыкальное оборудование сцены (STAGE)

10 шт Сценические мониторы  300вт (600вт пик) SPL 130dBA Turbosound / ElectroVoice / DAS

в 4 линии по плану сцены, 1/3-октавный графический эквалайзер и усилитель на каждую линию.

2 шт Прострелы трёх-полосные(Sub-Drv-Twi) по 1 kW (2 kW пик) SPL 130dBA

Turbosound / Meyer Sound / Martin / DAS / HK / JBL, с усилителями соотв. мощности.

1 шт Mикрофон (lead vocals) SHURE SM58 RADIO

3 шт Mикрофоны (back vocals) SHURE SM58

1шт Басовый стэк 300вт (AMPEG / SWR  /  HARTKEE)

2шт Гитарный фул-стэк 100вт (Marshall JCM2000 и два кабинета)

1 шт Подиум для барабанов 3м x 2м, высотой 1м

Барабанная установка DW / YAMAHA /TAMA (BD 22” T10” T12” FT16” стойки под Hi-Hat, 3 тарелки и Snare)

1шт Стойка под клавиши, двух-ярусная.

1 шт Mикрофон (Bass Drum) SHURE Beta52  /  BEYERDYNAMIC Opus65  / AKG D112

4 шт Mикрофоны (прищепки на SD,T10,T12,FT16) SENNHEISER E604  /  BEYERDYNAMIC Opus66

3 шт Mикрофоны (HH, 2хOH) SHURE SM81 / SM98 / BEYERDYNAMIC Opus83 / AKG C1000

2 шт Mикрофоны (guitar mic) SHURE SM57  / SENNHEISER E609

6 шт  DI-BOX  ART  / CT / BSS / … etc

Микрофонные стойки:

1 шт прямая (lead vocals)

7шт журавль (3 бэк-вокала, 2 гит, хет,  2овер)

1шт низкий журавль (бочка)

5. Музыкальное оборудование звукорежиссера (FOH)

  - FOH-оборудование должно быть расположено посередине перед сценой, на расстоянии 10...15м. (НЕ в дальнем углу, НЕ под балконом, НЕ перед порталом, НЕ в другой комнате и т. д.).

  - Пульт, рэк-кейс с приборами, размещается на уровне стола.

  - Зарезервировать на столе место для размещения нашего рэк-кейса на 4U.

  - Микшерный пульт классом не ниже  SOUNDKRAFT MH4

Требуется 32 mic-line ch.;  48V     Г       Ф    4-band parametric EQ; 4-pre + 4-post-fade aux; 8 submix.

5.4.	Приборы обработки и коррекции установить в рэк-кейсе, слева от пульта.

4 канала гейтов dbx 1074

5 каналов компрессии dbx 166

4 канала компрессии dbx 160

2 канала1/3-октавной графической эквализации с пик – стопом  dbx 2231 / dbx 2031 / dbx 1231

1 шт. Эффект-процессор YAMAHA SPX990

1 шт. монитор питающего напряжения.

  - 1 шт. MD – дека классом не ниже SONY MDS-JE640.

  - 2 шт. Чистый минидиск SONY / TDK / DENON итд

  - 4 шт. Батарейка DURACELL Alkailne 9V size 6LR61 ( как «крона»).

  - 6 шт. Батарейки DURACELL Alkailne 1.5V size AA («пальчиковые»).

  - 1 шт. CD– дека Technics / Pioneer или DJ – 1шт.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР (Арсений Бородин)

6. Сопутствующие принадлежности (Accesories)

  - Мультикор (24 входа + 8 выходов), комплект микрофонных, инструментальных и инсертных кабелей, сетевых кордов, и удлинителей с достаточным количеством розеток (согласно плану сцены и таблицам коммутации) . Приборы дежурного освещения  на сцену и за пульт.

# 7. Предварительная подготовка музыкального оборудования

  - Всё оборудование должно быть абсолютно исправным!

  - Всё оборудование должно быть доставлено на место проведения концерта, установлено согласно плану сцены, подключено согласно таблицам коммутации и протестировано до начала саунд-чека.

  - Для всех аппаратов должно быть выполнено заземление.

  - Микрофонные разъёмы и DI-боксы снабдить бирками с надписями согласно Input List.

  - Звукоусилительное оборудование и акустические системы зала (порталы) должны обеспечивать воспроизведение сигналов в диапазоне частот 30…18000 Hz при неравномерности не хуже 1.5dBA. Среднее звуковое давление, при воспроизведении музыки с компакт-диска, должно составлять 110-112 dBA на расстоянии 5m от каждого портала,  при уровне сигнала на MASTER-выходе +3dBU (по шкальному индикатору пульта). При этом аккустические системы, усилители, контроллеры и лимитеры, должны в штатном режиме (без перегрузок, защиты и перегрева) обеспечивать воспроизведение пиковых сигналов на уровне +12dBU (по шкальному индикатору пульта). Воспроизведение пиковых сигналов не должно вызывать просадок питающего напряжения.

# 8. Саунд – чек   и    концерт

  - Саундчек занимает до 2,5 часов, при условии соблюдения пункта 7.2. При этом присутствие лиц, не имеющих отношения к техническому процессу, не допускается.

  - Во время проведения саунд-чека и концерта, обязательно присутствие квалифицированного технического персонала со стороны  аудиопроката, для разрешения возможных технических вопросов.

  - Микшерный пульт, эквалайзеры, приборы обработки, а так же сценическое оборудование, инструменты и коммутация должны находиться в неизменном состоянии после саундчека и до начала выступления артиста. В случае выступления прочих исполнителей и коллективов, внесение изменений в настройки выше указанного оборудования полностью исключить!

  - Следует обеспечить защиту и технический надзор за режимом работы аппаратуры во время чека и концерта. За сохранность усилителей, динамиков, мониторов и других аппаратов, сторона исполнителей ответственности не несет.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР типа BIG. (Челси)

9. План сцены

4

4

3

3

9

9

7

SM57

8

10

DI-box

4 DI-box

6

13

SM57

7

5

DI-box

Back Vocals

Back Vocals

5

2 SM58 with STANDS

1 SM58 with STANDS

2

2

2

2

Lead Vocals

1 SM58RADIO with STANDS

1

1

1

1

- Мониторы первой линии (AUX1)

- Мониторы второй линии (AUX2)

- Мониторы третьей линии (AUX3)

- Мониторы DF (AUX4)

- Прострелы SF(AUX6)

- Басовый стэк

- Гитарные стэки

- Стойка для клавиш

- Розетки питания 220VAC (EURO) 6шт на одном удлиннителе

- Барабанная установка, размещенная на подиуме 2,5x2м

10. Таблицы коммутации

Input list

| Ch | Instrument | Source / power | Insert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD 22 | mic D112 | 1047-166 |
| 2 | SN | mic E604 |  |
| 3 | HH | mic SM81 / 48V |  |
| 4 | Rack 10 | mic E604 | 1047-166 |
| 5 | Rack 12 | mic E604 | 1047-166 |
| 6 | Floor 16 | mic E604 | 1047-166 |
| 7 | OH  | mic SM81 / 48V |  |
| 8 | OH  | mic SM81 / 48V |  |
| 9 | Bass Line | DI-box басисту | 166 |
| 10 | Guitar mic | mic SM57 |  |
| 11 | Guitar mic | mic SM57 |  |
| 12 | ACC Guitar | DI-box в ц. сцены |  |
| 13 | KORG L | DI-box клавишнику |  |
| 14 | KORG R | DI-box клавишнику |  |
| 15 | STEREO | DI-box клавишнику |  |
| 16 | STEREO | DI-box клавишнику |  |
| 17 | Lead Voc 1 | mic SM58 RADIO | 160 |
| 18 | Lead Voc 2 | mic SM58 RADIO | 160 |
| 19 | Lead Voc 3 | mic SM58 RADIO | 160 |
| 20 | Lead Voc 4 | mic SM58 RADIO | 160 |
| 21 | reserve |  |  |
| 22 | Talkback | free XLR |  |
| 23 | SPX ret 1 |  |  |
| 24 | SPX ret 2 |  |  |
| 25 | TC ret 1 |  |  |
| 26 | TC ret 2 |  |  |
| 27 | CD/DJ L |  |  |
| 28 | CD/DJ R |  |  |

Output list

| out | Rack devices (near) | Stage devices |
| --- | --- | --- |
| MAIN L | Graphic EQLimiter | ControllerPA |
| MAIN R | Graphic EQLimiter | ControllerPA |
| AUX1 Pre-fade |  | Graphic EQ AmplifierMON1 |
| AUX2 Pre-fade |  | Graphic EQ AmplifierMON2 |
| AUX3 Pre-fade |  | Graphic EQ AmplifierMON3 |
| AUX4 Pre-fade |  | Graphic EQ Amplifier DF |
| AUX5 Pre-fade |  | Graphic EQ AmplifierSF |
| AUX6 Pre-fade | Своё оборудование (in ear) | - |
| AUX7 Pre-fade | Своё оборудование (in ear) | - |
| AUX8 Post | Своё оборудование (in ear) | - |
| AUX7 Post | To SPX | - |
| AUX8 Post | То TC-D-TWO | - |
| Altmix L | MD record in L | - |
| Altmix R | MD record in R | - |

По прочтении райдера свяжитесь со звукоинженером группы, подтвердите Вашу готовность.