«Max Lorens»

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

«ЗВУК»

Оборудование зала:

Акустическая система (Meyer / Electrovoice / EAW / GAE / JBL или аналог)

• Желательная мощность - из расчета 8-10 kW на каждую тысячу зрителей (на площади не менее 50 kW)

Звуковое давление не должно быть меньше 110 dB RMS на пульте звукорежиссера.

FOH Пульт (Midas, Soundcraft; Allen&Heath или аналог)

• Не менее 12 входов

• Минимум 2 параметрических эквалайзера на канал

• 2 независимых (pre) или переключаемых “AUX” для отбора в мониторные линии сцены

• 2 зависимых (post)”AUX” для отбора на обработки

• Микрофон-“talkback” для связи со сценой

• Подсветка

• Наушники закрытые

• FOH пульт должен находиться в центре зала и образовывать вместе с АС равносторонний треугольник.

2 FX Processors  (Lexicon;T.C.Electronic;Yamaha):

• Hall

• Delay, обязательно оснащенный клавишей ручного ввода темпа”TAP”

Динамическая обработка  (dbx; Drawmer; Focusrite или аналог.):

• см. Patch List

EQ (Klark Teknik; BSS; dbx или аналог.):

• EQ мастер-1/3okt.(31полоса)(2Ch) в master insert FOH пульта

• EQ мониторные -1/3okt.(31полоса)(2Ch)в каждую мониторную линию

• В 1-ой мониторной линии желательно наличие FB killer

DJ оборудование (на сцене)

• Проигрыватель CD (компакт дисков) Pioneer CDJ1000MK3 или MK2 – 1 шт.,

либо Pioneer CDJ800 – 1 шт.

• Пульт Vestax PMC05PRO2 (или PRO-D) или Pioneer DJM800 (можно 600 или 400).

• Винил вертушка Vestax PDX2000 либо Technics 1210MK2 или MK3 – 1 шт.

При настройке DJ оборудования необходимо пиковый  уровень сигнала с DJ микшера установить на уровне 0 Дб при нажатой кнопке Solo (на соответствующих каналах fon микшера).

Все DJ оборудование должно быть установлено,  подключено (см.Stage Plan) и проверенно до начала саундчека.

ОборудованиеСцены:

МониторнаяСистема:

• 2 линии см.Stage Plan

• Мониторы: 2-х полосные, мощность – не менее 250 wt (на больших площадках и в больших залах желательны прострелы, мощность по усмотрению инженеров)

• Коммутация – см.Patch List

• DiBox -2шт., для подключения DJ пульта

Общий уровень громкости мониторной системы 1 и 2 линии не должен приводить к самовозбуждению микрофонов (во включенном состоянии) и направленных на них с расстояния 1 метр.

Микрофоны:

• Радио микрофоны  Shure Beta 87A (MK 2) – 2 шт. (или аналог)

• Приемники Shure UFH MK2-R2 (или аналог)

• Микрофоны резервные (Shure Beta58A или аналог.) – 2 шт.

• Элементы питания (Duracell; Energizer) AA – 4шт.

(обязательная замена перед концертом).

На фон микшере уровень сигнала с каждого микрофона должен в пике (очень громкий голос) доходить до 0 Дб  при нажатой кнопе Solo на соответствующем канале.

Стойки:

• Прочный и устойчивый стол для DJ

• Стойка микрофонная (усиленная) “журавль”  (крепление для радио микрофона) – 1шт.

• Бар стул – 1 шт.

- При работе звукоусилительной аппаратуры на полную мощность (0db по показаниям индикатора выходной мощности на пульте, оконечные усилители включены, аттенюаторы открыты) напряжение в сети должно быть не менее 210 Вольт, частота тока 50/60 Гц.

- Для уменьшения «наводок» и фоновых шумов питание всех звукоусилительных систем должно быть отдельно от осветительной системы зала.

- Все индикаторы в цепочке прохождения сигнала должны в клип вставать одновременно!

- Предварительная настройка всех систем (выравнивание АЧХ зала, подавление паразитной обратной связи в мониторных линиях, удаление «наводок» и пр.) осуществляется принимающей  стороной.

- При длине сцены более 10 метров, либо на улице, необходимо использовать дополнительные мониторы (в первой и второй мониторной линии) либо прострелы для равномерного мониторинга  всей  сцены.

- При ширине площадки от 15 метров желательно использование центрального кластера с возможностью отдельной эквализации и задержки относительно основных порталов.

- Все оборудование сцены (в том числе световое) должно отвечать требованиям безопасности, т.е. должно быть заземлено.  При работе на открытой площадке следует уделить особое внимание заземлению, а также укрытию сцены и FOH-пульта от осадков (крытая сцена, тент над пультом).

- В случае проведения концерта на площадках типа «крытый стадион» необходимо основные порталы обязательно располагать рядом  со сценой. При наличии дополнительной подзвучки по периметру зала необходимо иметь отдельную цифровую задержку и эквалайзер (настраивается принимающей стороной до начала саундчека)  для каждой акустической системы не входящей в основные порталы и мониторные линии.

- Мониторы во всех  мониторных линиях должны быть абсолютно одинаковыми (одной марки, одной мощности и т.д.).

УСТАНОВКА, МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА АППАРАТУРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРШЕНЫ НЕ ПОЗЖЕ , ЧЕМ ЗА ЧЕТЫРЕ (4) ЧАСА ДО НАЧАЛА ПРОГРАММЫ.

ПРИСУТСТВИЕ НА САУНДЧЕКЕ И КОНЦЕРТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ИСПРАВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, – ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ЛЮБЫЕ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ДАННОГО РАЙДЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ЗАРАНЕЕ!!!

По вопросам звукового оборудования обращаться: +380678620830 или +375296911771 или +37259535801. e-mail: parkov@narod.ru Парков Алексей.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗВОНИТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РАЙДЕР!!!

Patch List (House)

| Channel | Instrument | Source | Mic type | Insert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lead Vocal | Mic | Shure Beta 87A | Compressor |
| 2 | Back Vocal 1 | Mic | Shure Beta 87A | Compressor |
| 3 | DJ L | DiBox |  |  |
| 4 | DJ R | DiBox |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | Hall L | Line |  |  |
| 10 | Hall R | Line |  |  |
| 11 | Delay | Line |  |  |
| 12 | Talk Back Mic | Mic | SM58 |  |
| OUT |  |  |  |  |
| Aux 1 | Stage 1 Line |  |  | EQ |
| Aux 2 | Stage 2 Line |  |  | EQ |
| Aux 3 | Hall |  |  |  |
| Aux 4 | Delay |  |  |  |

STAGE-PLAN

Stand for DJ

220 V

Monitor

2-Line

Monitor

2-Line

Бар Стул

Стойка

Stand for DJ

Monitor

1-Line

Monitor

1-Line

Monitor

1-Line

Monitor

1-Line