ООО «Продюсерский центр Георгия Мамиконова»

«Доктор Ватсон »

Россия, 129085, Москва, пр. Мира д.101 стр.1.

для почты: 127238, Москва, а/я 26

+7 (910) 4195020                         watsonconcert@yandex.ru                            +7(925) 0542234

Технический  райдер  для проведения концерта

группы «Доктор Ватсон»

Сцена

1. Мониторная линия  (4 монитора по 350-500 Вт RMS в одну линию)

2. Прострелы,  ( два стэка) 1000-2000Вт RMS на  сторону

Необходимость установки прострелов возникает, если в зале сцена очень широкая, а также на улице, стадионе или во дворце спорта

3. Эквалайзер графический 31-полосный 1/3 октавный 2-х канальный

(класс не ниже dbx ) для мониторной линии и прострелов

Зал

1.  Мощность акустики определяется из расчета 1,2-1,5 Ватта/место

(зал 600 мест- 7-10кВт ,1000  мест- 12-15квт  RMS

ресторан, банкетный зал- 5-7кВт; площадь, дворец спорта от 20кВт

стадион от 30 кВт

2.  Пульт c наличием не менее двух параметрических   эквалайзеров,

4 aux-send с переключение pre-post) и  6-ти свободных каналов

(4 микрофона и ноутбук с коммутацией – ставлю свои )

SOUNDCRAFT  ,    MIDAS ,    YAMAHA ,    ALLEN&HEATH Расположение пульта – В ЦЕНТРЕ ЗАЛА!!  Либо, в крайнем случае, сбоку , но перед порталами!

3. Необходимые  кабели возле  пульта  –

XLR-XLR  2шт  и   JACK-JACK  3шт

4.  Эквалайзер графический 31-полосный 1/3 октавный 2-х канальный

Klark  Teknik,     BSS,     DBX

5.  Процессоры эффектов с наличием программ  hall,tap-delay    2шт

tc.electronic,    Yamaha,    lexicon

6. Наличие двух свободных розеток 220 В

7. Освещение пульта и приборов

Аппаратуру необходимо установить и настроить не менее чем

за    3часа до начала мероприятия.

Надеюсь,что Вы со мной солидарны в том,что:

Лучше больше,чем меньше;раньше,чем позже и лучше,чем хуже)

Даже если Вы выполняете райдер, пожалуйста, свяжитесь со мной.

С уважением, звукорежиссер  Вадим Ковалевский     +79162824249