____________, Russia, Moscow, _______________________________________

Tel / Fax: ___________________________

E-mail: ________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Владимир Лунёв

Данный технический райдер является неотъемлемой частью договора и должен быть исполнен в точности. В случае невозможности выполнить какой-либо пункт просьба немедленно оповестить директора ИСПОЛНИТЕЛЯ, звукорежиссёра или руководителя постановки. Это является минимумом оборудования, которое необходимо для проведения концертов Владимира Лунёва. Необходимо обеспечить звуковое оборудование, способное удовлетворить качеством звука все точки зала независимо от его вместимости (110db SPL на пульте звукорежиссёра). Звуковая система  должна быть подвесной с использованием infills, downfills для озвучивания первых рядов партера. Необходимо хорошее освещение микшерного пульта.  /Лампа дневного света/

F.O.H.

| Пульт - 16 mic-line /8 aux /2 sub VCA | Soundcraft, Midas, Yamaha, Digico, Allen&Heath | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 1/3 окт. EQ stereo | KLARK TEKNIK, BSS, XTA | 3 шт. |
| COMP-LIMITER | dbx 160A, KLARK TEKNIK, DRAWMER, BSS | 2 шт. |
| FX 1 – FX | LEXICON PCM, TC ELECTRONIC, YAMAHA SPX 990 | 1 шт. |
| FX 2 – Delay 1200 ms | TC ELECTRONIC, YAMAHA SPX 990 | 1 шт. |
| MD | SONY, TASCAM, Denon | 1 шт. |
| CD | SONY, TASCAM, Neumark | 1 шт. |
| TALKBACK | SM-58S с выключателем | 1 шт. |

220V  Свободные розетки для подключения нашего оборудования.

МОНИТОРИНГ

| Мониторы | 300Вт, 130dB SPL | 4 шт. |
| --- | --- | --- |
| Прострелы | 3 –х полосные (1кВт, 130dB SPL) | 2 шт. |
| CONDENSER MIC | /audience/ направляются в зал | 2 шт. |

BACKLINE

| D.I. box | Active/passive | 2 шт. |
| --- | --- | --- |
| Гитарный аппарат | Гитарный комбо от 100Вт (Marshall, Fender Hot Road De Luxe, Engle, Mesa-Boogie, и т.д.) Обязательно – наличие разрыва для внешнего преампа. Предпочтительно: отдельно гитарный усилитель без преампа, отдельно кабинет | 1 шт. |
| Микрофонные стойки | K&M (см. «Input List») | 1 шт. |
| Барный стул | для солиста | 1 шт. |

К каждому месту музыкантов должны быть подведены электророзетки 220V. /См. «План сцены»/

На площадке должно быть достаточное количество кабеля (XLR-XLR, JACK-JACK и XLR-JACK) /см. INPUT LIST /

Мы привезем с собой инструменты и некоторое, необходимое нам оборудование, а также ушные мониторы, для которых нужны длинные симметричные линии от мониторного пульта или стэйджбокса мультикорда.

Все кабели должны быть аккуратно уложены и закреплены и/или накрыты «капами».

### По всем вопросам, касающимся технического обеспечения концерта Владимира Лунёва, прошу обращаться по телефону:	 +7 916-335-89-12	Кравченко Роман	E-mail: marsh-tv@yandex.ru

ОБЯЗАТЕЛЬНО!        ПРОШУ ВЫСЛАТЬ ОТВЕТ О НАЛИЧИИ И НАИМЕНОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

### Москва, 2008

ПЛАН СЦЕНЫ      (Stage plan)    -    Владимира Лунёва

2 mon. line

1 mon. line

2 mon. line

:

:

:

:

220 V

4 line

SIDFILL

4 line

SIDFILL

Стойка прямая K&M

под микрофон

Барный стул

Стойка под гитару

EFX вентилятор

Лестница

GUIT 1

Конденсаторные микрофоны

Конденсаторные микрофоны

1 mon. line

(2008 г.)