- Технический райдер

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером.

Обязательно свяжитесь со звукорежиссером:

Павел  8(903) 262-72-27

Сергей (музыкальный руководитель) 8(965) 299-10-10

Возможна корректировка списка, но только после согласования.

- Необходимое оборудование на сцене

- Коллективом используется  барабанная установка, состоящая из  малого и большого барабана, двух альтов и  напольного тома. 4-х  подставок  для тарелок, подставка для малого барабана, машинка для НН, стул  для барабанщика.

Барабаны устанавливаются на антискользящее покрытие. В большом  зале (800 мест  и  более) на подиум:  минимальным размером: 2х3м, высота  0.6 – 1м.

- Гитарный комбо: мощностью не менее 50 ватт  типа Fender, Marshall, или подобный. Комбик должен быть приподнят от пола на 1м.

- Басовый комбо: мощностью не менее 200 ватт типа AMPEG, Epifani  или подобный, так же  приподнятый на 1м. от пола.

- Мониторная система:  5-ть линий. В маленьких залах допускается 3 линии, после согласования со звукорежиссером.

1 линия (у центрального микрофона) – 2 монитора не менее 200 ватт

2 линия (у гитариста и клавишника) – 2 монитора не менее 200 ватт

3 линия (бас-гитара) – 1 монитор не менее  200 ватт.

4 линия (барабаны) – 1 монитор не менее 200 ватт.

5 линия (вокальная группа)- 2 монитора, не менее 200 ватт

На каждую линию 1/3 окт. EQ.

- Клавишная стойка 1-ярусная.

- 3 микрофонные стойки для вокала (центральный микрофон, гитарист, клавишник)

- Необходимо наличие сетевых розеток:  у гитары (1шт.),  клавишей(2шт.), баса (1шт.) и барабанов (1шт.).

## 3 шнуровых микрофона (Shure SM – 58)  и один радио «Основной»  можно так же фирмы Shure или  Sennheiser

- Итого ,центральный  (гитаристу, клавишнику)

- Наличие прострелов ( обязательно согласовать со звукорежиссером, в случае небольших залов, менее 300 мест).

- Необходимое оборудование в зале

Звукоусилительная система для зала до 1000 мест не менее 10000 ватт RMS.

Для залов большей вместительности, ночных клубов, ресторанов или открытого воздуха, мощность звуковой системы обсуждается отдельно.

Система должна содержать не менее трех полос звукоусиления с раздельным усилением по полосам.

1. Основной пульт должен иметь от 24 до 32 каналов (уменьшение количества каналов только в  исключительных случаях, после согласования с нашим звукорежиссером), не менее 6 независимых Aux send, фантомное питание.

Пульт должен быть установлен в центре зала.

2. Необходимо наличие 1/3 Octave EQ  на каждую мониторную линию.

3. Обязательно наличие 1/3 Octave на Master OUT пульта.

4. Необходимо наличие 3-х раздельных процессоров звуковых эффектов (2 процессора Hall и один Delay).

5. Необходимо наличие 4-х каналов независимых Niose Gate

6. Все электророзетки (220 V) должны иметь заземление согласно требованиям к электробезопасности.

7. Заказчик предоставляет возможность настройки оборудования в монопольное использование исполнителем.

Обязательно свяжитесь с нашим звукорежиссером!

(Возможно изменение технических требований от конкретной концертной площадки, но только после согласования со звукорежиссером ).

Расположение музыкантов на сцене

Музыканты располагаются на сцене следующим образом: слева на право, если смотреть на сцену  из зала:

Гитарист, , барабанщик, солист ,басист,  клавишник.  Или крайние музыканты наоборот

Клавишник и гитарист выдвинуты вперёд, практически на одну линию  с  главным вокалом.  Комбик гитариста располагается слева от него и развёрнут вдоль сцены.

Басист на расстоянии максимум 1,5-2 метра от барабанщика.

Барабаны располагаются на расстоянии максимум 3-5 метра от  центрального микрофона.

Схема-вариант коммутации аппаратуры на сцене.

Монитор

1-й линии

Монитор

1-й линии

Монитор

2-й линии

Монитор

3-й линии

Гитара комбо на подставке

Бас – комбо на подставке

Клавиатурная стойка одноярусная

Барабанная установка

Монитор

4-й линии

Монитор

2-й линии

прострелы

прострелы

Мониторы

3-й

линии

Коммутация на сцене:  ( Дополнение к схеме)

1. Клавиши: Обязательно 3 линии. Стереопара на джеках (через DI – BOX) и симметричный (обычный микрофонный) кабель канон (для отдельного DI – BOX,  который    привозим сами).

Микрофонная стойка и шнуровой микрофон.  (Бэк-вокал)

Клавишная стойка – один ярус.

Монитор (2-я линия)

Сеть на 2 прибора.

2. Гитара: Гитарный комбик на возвышении. Звук с комбо снимается микрофоном, но должен  быть приготовлен  DI – BOX  для снятия в линию.

Микрофонная стойка и шнуровой микрофон.  ( Бэк-вокал)

Монитор (2-я линия).

Сеть на один прибор.

3. Бас-гитара: Басовый комбик на возвышении. Снимается в линию,  через DI– BOX.

Монитор (3-я линия)

Сеть на один прибор.

4. Барабаны: Стандартная ударная установка из 5-ти барабанов

Бочка, малый барабан,  2 альта, том, 4 стойки под тарелки, стойка под  хай-хэт,      стойка под малый барабан, 4-5 тарелок, стульчик барабанщика. Стандартное озвучивание барабанов.    Монитор (4-я линия).

Важно: Сеть на один прибор у барабанщика!

5. Центральный микрофон  шнуровой или радио остальные микрофоны проводные , включая те что на первой линии.

Мониторы – 2 шт. (1-я линия)

6. Прострелы справа и слева на уровне клавишных и гитариста.

7. Мониторы на сцене – 8-9 шт. не менее

2 шт. у центрального микрофона (1-я линия), по одному у клавишника (2-я линия), гитариста (2-я линия),  басиста (3-я линия), барабанщика (4-я линия), 2 шт.

Patch list    (пульта)

- барабанная установка      бочка

- барабанная установка      малый

- барабанная установка     HI-HAT

- барабанная установка      1 альт

- барабанная установка      2 альт

- барабанная установка      том бас

- OH  L

- OH  R

- BASS

- GUIT.   L  (MIC или DI – BOX)

- I – POD   DI – BOX

- KEYBOARD  L   DI – BOX

- KEYBOARD  R   DI – BOX

- VOC          SM 58 (Клавиши)

- LEAD VOCAL

- VOC          SM 58 (гитара)

24-29     3 стереопары для возврата эффектов “Hall” и “Delay”