Технический райдер   AELYN

Звуковое оборудование

Мощность системы должна составлять не менее 15 Вт на 1 человека

Микшерский пульт

Пульт должен быть известного производителя, иметь минимум 2 микрофонных и 3 стерео или 6 монолинейных входа

На микрофонных входах EQ не менее 3х полос (середина параметрическая).

Обработка

Допускается эффект-процессор встроенный в пульт или внешний процессор с эффектом Hall.

Микрофон

Радио-микрофон Shure Beta 58 или других производителей с похожими характеристиками.

Мониторы

2 монитора не менее 200 Вт подключенных параллельно к 1-му Aux или как “прострелы”.

CD проигрыватель

должен быть в исправном состоянии и подключён к пульту до начала настройки

(не обязательно в том случае,если фонограммы будут запускаться с USB-флеш-накопителя).

Всё оборудование должно быть работоспособно на 100%!!