# “Sweet Dreams”  Sound  rider

P.A.  – Портальную систему следует рассчитывать из обьема помещения и кол-ва зрителей. Звуковое давление в зале должно быть не менее 103 дб и звук должен звучать чисто, т.е. без перегрузок.

Предпочтения: Mayer Sound , Martin Audio, Dynacord, Electrovoice и т.п.

1) Микшерный пульт:

Минимум 8 каналов, с наличием 3-х независимых auxов, необходимы выносная компрессия ,эквализация и обработка (предпочтительны аналоговые пульты A&H или цифровые Yamaha СL, Allen Heath iLive,Mackie 1608 (не предлагать Soundcraft серии GB, беринжер никаких серий).

В случае наличия цифровой консоли, не требуются приборы динамической и пространственной обработки.

Приборы ,например:

- 1 graphic equaliser 2x31 bands (FOH EQ) Type: Klark Technics 360.

- 2 сompressors. Type: DBX, DRAWMER, BSS.

- 2 multi-effect processor. Type: M-ONE, M300, M2000, Yamaha, D-Two tap delay.

Пожалуйста, осветите рэк с обработками и микшерный пульт с рабочей стороны.

2) Мониторная система:

Минимум 3 монитора(2 независимых линии),давление не менее 125дб. При малой мощности мониторов необходимо 2 монитора для солистки и 2 монитора для танцовщиц.

Мощность мониторов желательна не менее 500Вт RMS.

3) Микрофоны, стойки: 3 вокальных  радиомикрофона со стойками.

Радиомикрофоны: Shure beta 58 + 2  микрофона Shure sm 58.

Возможность замены радиомикрофонов на аналоги  должна быть обязательна утверждена с директором группы.

Все коммутационные провода и кабели должны быть аккуратно разведены по краям сцены, боковые проходы на сцену закрыты капами.

Вся аппаратура должна быть готова к моменту начала саунд чека. Время саунд чека обговаривается в договоре, либо устно администраторами обеих сторон в случае неожиданных форс-мажоров. Когда музыкально-танцевальный коллектив приходит на саунд чек - никаких подключений-переподключений быть уже не должно. Все вопросы по аппарату и коммутации должны решаться с представителем группы заранее.

4) Коллектив работает как со своим звукорежиссером, так и с сотрудниками вашей прокатной компании. Программа исполняется в виде музыкально-танцевального шоу в режиме “минус One”,следовательно в пультовой должны быть доступны 2 канала для подключения цифрового носителя с минусом, эквализация каналов обязательна.

5) Sweet Dreams-это музыкально-танцевальный коллектив, поэтому для танцев необходима сцена размером не меньше, чем 3 м * 4 м. Желательно исключить покрытие   с ворсом.

6) Желательно наличие светового оборудования (динамические приборы, диодные заливки, стробоскоп, лазеры, прожекторы, дым машины) на площадке и их подключения к единому DMX-световому пульту.