ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Звезды мюзикла «WE WILL ROCK YOU»

группа «QUEEN FOREVER»

(Москва)

1. АКУСТИКА И УСИЛИТЕЛИ.

  - Мощность  аппарата   от 15-20 кВт на  1  тыс. мест (RMS, номинал усилителей),

  - Любая аппаратура фирм «Tesla», «Regent», «Электроника», «Peavey», «Carvin-Vega!»,   Чехословацких, Югославских, Восточно-Германских,  а так же равнозначных   по качеству,

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНА !!!

Это же относиться и к самодельной аппаратуре.

  - Возможно использование аппаратуры, только произведенной фирмами

«Meyer Sound», «Turbo Sound», «EAW», «Electro Voice», «Martin Audio»,  «DAS», «HK», «JBL» ( только серии «TR»).

  - Акустика должна иметь не менее 3-х полос частотного разделения и управляться кроссовером  класса не ниже «dbx». В открытых залах используется акустика только прямого излучения.

  - Порталы должны быть расположены и закреплены так, чтобы была возможность изменения угла их размещения как по горизонтали, так и  по вертикали.

  - В зоне FOH-пульта spl должен быть не менее 110 dB.

  - Усилители (ВСЕ !) класса не ниже, чем класс фирмы «Crest».

2. МОНИТОРЫ.

  - Необходимо 3 линии мониторов (pre-fader) минимум.

  - Расположение кабинетов и соответствие их линиям указано на stage plane

  - Мощность каждого кабинета 1-й линии должна быть не менее 700 Batt, 2, 3-й -600 Batt  (RMS, номинал усилителей).

2.4    	Кабинеты мониторов должны быть произведены теми же фирмами,  что указаны в п. 1.3

  - В 1-й линии возможно использование прибора подавления обратной связи Типа «Sabin». (не обязательно).

3. FOH-пульт.

FOH-пульт должен соответствовать следующим параметрам:

НЕ цифровой !!!

32 input (минимум), 4-band parm.Eq , 6 auxes  (4 pre-fader), 8 groups и произведен фирмами “Allen & Heath”,   “Yamaha”,   “Sound Craft”,  “DDA”,   “MIDAS”.

Если в пульте есть стереоканалы, то это один канал, а не два, если невозможно включить на сцене в этот канал два источника звука. Стереоканалы могут использоваться только для включения клавишных инструментов или возврата сигнала с эффект-процессоров.

  - FOH-пульт должен быть расположен в центре зала на расстоянии равном 2-м расстояниям между порталами, однако он не может стоять под балконом. Около FOH-пульта должны быть свободными не менее 4-х мест и на эти места не должны продаваться билеты.

4. ЭКВАЛАЙЗЕРЫ

4.1   	Порталы и каждая из мониторных линий должны быть оборудованы 31-band, 1/3 oct не цифровыми! эквалайзерами, произведенными фирмами “dbx”, “Ashly”, “Klark-Technic” в обязательном порядке!!! Все сказанное в п. 1.2 относится и к эквалайзерам.

4.2   	Портальные и мониторные эквалайзеры разместить около FOH-пульта.

5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.

  - На сцене должны быть размещены электророзетки в соответствии со stage plan’ом, напряжением не ниже 205 В и не выше 215 В, 50 Hz, в исправном  состоянии (евро-стандарт).

  - Все электрооборудование, относящееся к звуку и на сцене, и в зале должно быть заземлено, защищено от скачков напряжения, питаться от одной, независимой от света фазы.

8А. ОБРАБОТКА.

  - Динамическая – фирм “Drawmer”, “dbx”, “Klark-Technic”, в соответствии с  input list’ом.

8.2   	Эффекты – 2 прибора фирм  “T.C. Electronic М 3000” и Lexicon PCM 70 мы привезем с собой.

8Б.  ГИТАРНЫЕ  КАБИНЕТЫ.

Необходим  Басовый и Гитарный( VOX, MESSA BOOGIE, AMPEG) комбики .

9. СТОЙКИ.

  - Каждый микрофон должен стоять на стойке типа «журавль». Не допускается использование «двойных» стоек. Стойка для микрофона «бочки» должна быть низкой для закрепления микрофона внутри «бочки».

  - 2- стойки/подставки под гитары.

9.3    	Для клавишных нужна одна  двух ярусная стойка.

10. ОКОЛО FOH-ПУЛЬТА.

10.1  	Анализатор спектра + измерительный микрофон.

MD /CD player.

Talk back mic. (Shure SM 58)

11. КОММУТАЦИЯ.

  - Достаточное количество микрофонных, «инсертных», сетевых шнуров в исправном состоянии с возможностью быстрой замены любого из них. Коммутационные коробки с исправными гнездами. Все не ниже класса Фирмы «Proel».

12. STAGE PLAN

  - Stage plan принципиальный, поэтому до появления звукорежиссера на площадке, просьба намертво к сцене ничего не крепить, однако, выставить сцену в соответствии со stage plan’ом.

13. (ВАЖНО!)

Весь аппарат должен быть установлен,  скомутирован,  включен и готов к настройке Не менее (!!!), чем за 5 часов до начала концерта. Во время настройки и концерта около пульта должен постоянно находиться как минимум один квалифицированный работник, способный устранить любую неисправность в звуковой аппаратуре. В случае изменения любого пункта данного райдера , необходимо согласовать Ваши действия со звукорежиссером

«Первый Виртуальный Продюсерский Центр»

Концертный Директор Кирилл Чибисов – (495) 410-16-11, (916) 166-02-67