ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР АЛЕКСЕЯ МОЛОДЫХ

1. Для проведения концерта необходима акустическая аппаратура мощностью не менее 20 Вт паспортной RMS оконечных усилителей на 1 место зрительного зала (закрытая площадка) и не менее 25 кВт при работе на открытой площадке.

2. Микшерский пульт обязателен 40 каналов (минимум 2 параметрические середины), 8 AUX-отборов (4 при наличии мониторного пульта), 4 стерео подгруппы. Наличие insert'ов на линейках пульта, на подгруппах, также желательно наличие direct outs (в конфигурации pre). Примечание: Reverb и Multi effects могут возвращаться в любые дополнительные (регулируемые!) входы пульта.

3. Приборы эффектов: Reverb.двухпроцессорный (tc electronic M 3000 или M44000), Delay-машина (с функцией tempo delay,время максимальной задержки не менее 1500 msec)Yamaha SPX 990, Multi effects процессор класса tc electronic M-ONE,M 300.

4. Динамическая обработка. Колличество и расположение приборов указано в Input list , прилагаемом ниже. Качественный уровень должен соответствовать Focusrite Platinum ser.,DBX Professional, Drawmer Pro line.

5. Качественные (не ниже dbx) эквалайзеры на мониторных линиях (при отсутствии мониторного пульта эквалайзеры должны располагаться при FOH-пульте)

6. Рабочее место звукорежиссёра должно быть расположено в центре партера зрительного зала с допустимым смещением от центральной точки не более,чем 1 м .Обязательным является раздельное освещение пульта и рэков с обработкой. Обязательно наличие Talk Back как во время саундчека, так и во время концерта.

7. CD или MD проигрыватель (для саундчека).

8. Полная готовность аппаратуры (предварительная настройка всех систем) осуществляется принимающей стороной не позднее, чем к 13 часам – вне зависимости от времени начала концерта и саундчека.

9. Cаундчек группы длится 2 часа. Начало - за 3 часа до начала концерта.

10. Обязательно наличие на сцене и у FOH-пульта минимум по одному квалифицированному специалисту, способному оперативно устранить любую техническую неисправность. Также обязательно наличие на саундчеке и концерте квалифицированного электрика.

•Внимание! Все кабели для подключения источников звука к DI-boxам и мультикору должны быть предоставлены принимающей стороной.

•Внимание! Фото -, видео-съёмка, а также аудио-запись концерта категорически запрещаются без письменного разрешения продюссера. В случае невыполнения данного условия, менеджмент артиста вправе прервать концерт без возмещения убытка принимающей стороне .

•  Внимание! РАЙДЕР подлежит уточнению.

Состав группы:

1) Гитара

2) клавишные

3) бас-гитара

4) барабаны

5) бэк вокал

6) бэк вокал

СЦЕНА

1. Ударная установка в исправном состоянии фирм "Yamaha", "Pearl", "Tama", "Sonor" (Бас-барабан (бочка),2 альт тома, бас том, стойка под hi-hat, четыре стойки под тарелки с фетрами и креплениями, стойка под малый барабан, регулируемый по высоте устойчивый стул). Ударная установка должна располагаться на резиновом или ковролиновом покрытии 2,5х2 м. При отсутствии покрытия продумать закрепление любого элемента ударной установки (гвозди-молоток, грузы и т.п.).

2. Бас комбо фирм (в порядке предпочтения) Hartke, Ampeg, Trace Elliot, Marshall. Мощность не менее 300 Ватт (в зависимости от размеров площадки).

3. Гитарный комбо - 2 одинаковых комба типа :Marshall JCM 900, MesaBoogie Rectifier.

4. 3 усиленных клавишных стойки X-образных высотой не менее 1,20 м для двух инструментов каждая.

5.2 клавишных Комбо,мощностью RMS не менее 200W.1 (из 2-х) Клавишный комбо с 4-мя стереовходами+активные DI-boxы (8 каналов)

6. Мониторы:

Не менее 4-х мониторных линий.Первая линия - авансцена (4 монитора), вторая линия - 4, Третья линия -2,Четвертая линия - 2. Расстановка мониторов и артистов на прилагающемся stage-плане.Мощность мониторов не менее 300W RMS.

Если зеркало сцены превышает 15 м, то необходимо наличие прострелов не менее 1000 Вт, включенных в стерео режиме.

6. Точки питания на сцене (220 V) :

1) у барабанщика -2

2) у клавишника -2

3) у басиста - 2 (комбо+процессор)

4)у гитариста – 5(комбо+процессоры)

МИКРОФОНЫ

1. 3 микрофона (бэк-вокал) - Sennheiser E 845 или Sure beta 58

2. 5 специализированных микрофонов для озвучивания ударной установки (2 динамических и 3 конденсаторных). В сольном концерте - 4 коденсаторных (2 overheads + ride+hi hat) NB: для озвучивания бас-барабана (бочки) - AKG D112 или его аналог.

3) Гитарный комбо - Shure SM 57, Sennheiser e-609 или аналогичный