# Технический райдер

Должна быть установлена акустическая система соответсвующая месту проведения

мероприятия. 102 dB/SPL в точке нахождения пульта. Пульт устанавливается в центре

зала.

Микшерный пульт не менее: 24 каналов 8 AUX  отборов (с переключением PRE | POST),

из них 6 мониторные линии(при необходимости колво мониторных линий можно сократить

до 4х). В каждом входном канале пульта – 4х полосный эквалайзер, минимум два

параметрика.

Приветствуется использование цифровых микшерных пультов!

Графические эквалайзеры для акустической системы и мониторов.

Наличие четырех свободных точек питания около пульта (легкодоступных).

# Backline

Мониторы (16 aux): 6 мониторов(может быть сокращено до 4).

Все мониторы должны быть одной фирмы и серии(конкретные модели обсуждаются по

телефону\почте).

Ударная установка  полный комплет, с 3мя стойками под тарелки, стойка под малый и

hihat, стул барабанщика

Бас гитара: Басовое усиление + сигнал с DIBOX

Гитарный усилитель или комбо обязательно с разрывом!(Marshall JCM 900, JCM 2000,

Peavey classic 30 и т.п.)

Подключение клавишных инструментов: DIBOX два канала, стойка клавишная, свободная

мик. стойка  журавль.

Для вокалистов(LEAD & BACK): две стойки (микрофоны свои)

Около места каждого музыканта должно быть не менее 3х точек питания 220В (кроме

вокалистов и духовой секции)

Для духовой секции (два саксофона, тромбон, труба) : 4 микрофона, 4 стойки

| 1 Kick | MIC \ COMP \GATE |
| --- | --- |
| 2 Snare | MIC \ COMP \GATE |
| 3 HH | MIC |
| 4 Tom1 | MIC \ GATE |
| 5 Tom2 | MIC \ GATE |
| 6 OH L | MIC |
| 7 OH R | MIC |
| 8 BASS | DI BOX \ COMP |
| 9 GTR | MIC \ COMP |
| 10 KBD L | DI BOX |
| 11 KBD R | DI BOX |
| 12 MAIN VOX | MIC \ COMP |
| 13 BACK VOX | MIC \ COMP |
| 14 TRUMPET | MIC \ COMP |
| 15 SAX ALTO | MIC \ COMP |
| 16 SAX TENOR | MIC \ COMP |
| 17 TROMBONE | MIC \ COMP |