# “BrilliantBand” Sound  rider

P.A.  – Портальную систему следует рассчитывать из обьема помещения и кол-ва зрителей. Звуковое давление в зале должно быть не менее 103 дб и звук должен звучать чисто, т.е. без перегрузок.

Предпочтения: Mayer Sound ,Dynacord, Martin Audio, Electrovoice и т.п.

1)Микшерный пульт:

Минимум 24 канала(желательно 32 канала),с наличием минимум 6 независимых auxов(желательно 10 ауксов),необходимы выносная компрессия , ,эквализация и обработка ,наличие гейтов обязательно.(предпочтительны аналоговые пульты A&H или цифровые Yamaha СL(5-ой или 7-ой серии), Allen Heath iLive (не предлагать Soundcraft серии GB,беринжер никаких серий).

В случае наличия цифровой консоли, не требуются приборы динамической и пространственной обработки. Эквализация PA системы необходима аналоговая.!!!

Приборы ,например:

- 1 graphic equaliser 2x31 bands (FOH EQ) Type: Klark Technics 360.

- 4 gates Type:  DBX, DRAWMER, BSS

- 4 сompressors. Type: DBX, DRAWMER, BSS.

- 2 multi-effect processor. Type: M-ONE, M300, M2000, Yamaha, D-Two tap delay.

Пожалуйста осветите рэк с обработками и микшерный пульт с рабочей стороны.

### 2)Мониторная система :

Минимум 7 мониторных кабинетов(желательно 8),6 независимых линий(ауксы с 1-го по 6-ой): для каждого музыканта(1-2 кабинета в первой линии для солистки ,1-2 кабинета во второй линии для солиста +по одному монитору для каждого музыканта), +подготовленные 2 экселера с отдельного Аукса выведенные справа от барабанов для ушного мониторинга барабанщика (7-ой и 8-ой ауксы)+ОТДЕЛЬНЫЙ!!! 4-х канальный пульт для мониторинга барабанщика(мониторная колонка для барабанщика также необходима) справа от барабанной установки.

Мощность мониторов передней линии(1-я и 2-я линии): не менее 500Вт(желательно по 1 КВт),Давление не ниже 127 Дб!!! Желательно исключить пластиковые мониторы в передней линии.

Мощность мониторов остальных линий:не менее 300Вт

Необходим свободный стерео AUX для ушного мониторинга солистки(9-ый аукс).

3)BACKLINE:

- Drums:

Обязателен Drum Shield  для ударных!!!

Предпочтительно DW, TAMA,Yamaha топовых серий. Ударная установка должна стоять на подиуме. Резиновый коврик под установку  обязателен!!!,  Басовый барабан  22”, 2 тома –10”12”, напольный барабан – 14”, 5 стоек под  тарелки,  стойка под хай-хет, стойка под малый барабан, исправный регулируемый стул, ключ для настройки. Все зажимы должны быть в исправном состоянии!

Пластики должны быть в хорошем состоянии (ни в коем случае не демо!!!!).

Полная подзвучка ударных (8 микрофонов: на каждый барабан(5шт)+на хай хет+стерео пара).

+ 2 ВЫВЕДЕННЫХ ЭКСЕЛЕРА ДЛЯ ТРИГЕРОВ(БОЧКА,МАЛЫЙ)+ подготовленная стереопара слева от барабанов(подключение через ди-боксы) для Электронных ударных (Spd-sx).

2. Guitars:

1* гитарный комбо Fender deluxe.

1* guitar stand, инструментальный!!! микрофон .

3.Keyboard

Одна двойная(исправная, с наличием держателей при установке клавиш под углом) и одна одинарная клавишные стойки,микрофонная стойка-журавель,2 стерео дибокса.

4.  Bass:   	    1* bass кабинет 4x10” или 8х10” моделей: Hartke 410XL, Ampeg            SVT- 410.,Mark Bass или аналоги.(При больших залах желателен кабинет:15”+4 x10” )

1* bass stand., 1 дибокс, снятие в линию.

4).   Микрофоны, стойки, дибоксы: Количество и качество микрофонов отражено в инпут листе, все микрофоны должны быть оснащены соответствующими стойками, прищепками(для ударных), и держателями.

5).   5 пюпитров  для нот монолитного строения(дирижерские) в исправном состоянии.

Все коммутационные провода и кабели должны быть аккуратно разведены по краям сцены, боковые проходы на сцену закрыты капами.

Вся аппаратура должна быть готова к моменту начала саунд чека. Время саунд чека обговаривается в договоре, либо устно администраторами обеих сторон в случае неожиданных форсмажоров. Готовность аппаратуры подразумевает под собой выставленную и подключенную согласно инпут-листу и стедж-плану аппаратуру перечисленную в техническом райдере. Техниками сцены должен быть сделан лайн чек (проверка правильности подключения всех задействованных каналов) и настроена портальная система. Т.е. когда музыкальный коллектив приходят на саунд чек никаких подключений-переподключений быть уже не должно. Все вопросы по аппарату и коммутации должны решаться с представителем группы заранее.

Желательно уточнение всех деталей с техническим директором коллектива

По телефону: 8 (905) 578 24 05 ,Михаил.

INPUT LIST:

| Inputs | source | mic./d.i./cables | Insert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick drum | Shure beta 52 only | Comp+gate |
| 2 | Snare | SM57, E904, E604 | Comp |
| 3 | Hi-hat | C414, C1000, opus 83 |  |
| 4 | TOM 1 | Beta98, E904, E604 | gate |
| 5 | TOM 2 | Beta98, E904, E604 | gate |
| 6 | FTom | Beta98, E904, E604 | gate |
| 7 | Overhead L | C414, C1000, opus 83 |  |
| 8 | Overhead r | C414, C1000, opus 83 |  |
| 9 | Bass combo | D.I. | compressor |
| 10 | Guitar combo | E609, SM 57 |  |
| 11 | KEY 1 -left | D.I. |  |
| 12 | KEY 1 -right | D.I. |  |
| 13,14 | Vocal(Front),2 шт. | Radio Shure |  |
| 15,16 | Vocal(Back),2 шт. | Shure |  |
| 17 | Hall L | D.I. |  |
| 18 | Hall R | D.I. |  |
| 19 | Delay | Radio Shure | compressor |
| 20 | Talk back | Radio Shure SM-58 |  |

Дополнительные каналы:

21-тригер бочка

22-тригер малый барабан

23\24-стереопара Электронных ударных

25\26-вторые клавиши

27\28-стереопара для Плэйбэка

Stage plan