ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ «МЕТРО»

PA система:

PA система должна быть 3х-4х полосной и обеспечивать равномерное покрытие всей площадки с давлением в 106 Дб.

Мониторная система:

Четыре линии: первая линия — 2 монитора от 200 Вт, вторая линия — 1 монитор от 200 Вт гитаристу, третья линия — 1 монитор от 200 Вт для баса и клавиш, четвертая линия — 1 монитор от 200 Вт трубачу, пятая линия - маленький пульт.

Гитарное усиление:

Для гитары: Fender Twin, Amp, HotRoad; Marshall JCM 2000, 900.

Для бас-гитары Ampeg 4*10, BA115; MarkBass.

Ударная установка:

Yamaha, Pearl, Tama. Бас-барабан 20”-22”, 1 альт 10”-12”, 1 напольный том 14”-16”, стойки под малый барабан, хай-хэт, три тарелки, устойчивый стул для барабанщика.

Необходимо наличие нескользящего покрытия под всю установку, обязательно наличие DrumShield.

Микшерный пульт:

Допускается использование только цифровых микшерных пультов. Allien&Heat QU, iLive, GLD серии; Yamaha CL, QL, TF серии; Behringer x32; Roland; DiGiCo. Пульты Mackie не предлагать. Важно обратить внимание что в пульте должно быть не менее 16 входных каналов, так же необходимо наличие стабильного Wi-Fi соединения (Apple AirPort)

Стойки:

Необходимо наличие двухярусной стойки под клавиши, три гитарных устойчивых стойки, пять стоек типа «журавль».

Input List

| Ch | Inst | Mic | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | Beta 91a/ beta 52/ Akg 112 | Short stand |
| 2 | Snare | Sm57 | Short stand only |
| 3 | Tom 1 | e904/sm57 | Clamp |
| 4 | Tom 2 | e904/sm57 | Clamp |
| 5 | HiHat | Sm 81/c1000/с430 | Short stand |
| 6 | Over l | Sm 81/c1000/с430 | Short stand |
| 7 | Over r | Sm 81/c1000/с430 | Short stand |
| 8 | Bass | Di |  |
| 9 | Key l | Di |  |
| 10 | Key r | Di |  |
| 11 | Solo Guit | Sm 57/e609 | Short stand |
| 12 | Acustic Guit | Di |  |
| 13 | Sax | sm 57/beta 57 | Stand |
| 14 | Trumpet | sm 57/beta 57 | Stand |
| 15 | Lead V | Sennheiser E845/ Beyerdynamic TG 50d/ Sm 58 | Stand |
| 16 | Back Guit | Sm 58 | Stand |
| 17 | Back Key | Sm 58 | Stand |
| 18 | Back Bass | Sm 58 | Stand |
| 19 | PlayBack | Di | По необходимости |

Обязательно наличие грамотного техника от прокатной компании!!!

Звукорежиссер группы Алексей – 8-909-932-90-98