Группа «КУРАРА»

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

PA система:

Для проведения концерта группы необходима акустическая аппаратура мощностью не менее 15Вт паспортной RMS на 1 место зрительного зала (закрытая площадка) и не менее 20кВт при работе на открытой площадке. Разделение - не менее трех полос. Звуковое давление не должно быть меньше 115 dB RMS на пульте звукорежиссера. Исключено использование аппаратуры, произведенной в странах бывшего соцлагеря.

F.O.H. оборудование:

Микшерный пульт не менее:

24 канала  6 AUX-отборов (с переключением PRE/POST), 4-х полосный эквалайзер с 2-мя полупараметрическими серединами в каждой линейке, 8 подгрупп

Midas, Yamaha (кроме MG-серии), SoundCraft, Allen & Heath -1 шт.

Микрофон (talkback)   Shure SM 58  - 1 шт.

CD-проигрыватель – 1 шт. (для саундчека).

2-канальный 30 полосный графический эквалайзер (Klark/DBX/BSS)

Рабочее место звукорежиссера должно быть освещено и расположено перед сценой.

Пространственная обработка:

ревер Lexicon/Yamaha/TC Electronics – 1шт.

дилей TC D2 или аналог – 1шт.

Динамическая обработка:

Компрессоры (DBX/Drawmer/BSS/Klark) - 5 каналов

Гейты (DBX/Drawmer/BSS/Klark) - 3 канала

BackLine оборудование:

1.) Барабанная установка DW/TAMA/YAMAHA/SONOR, под все барабаны и стойки необходим ковер (ковролин), бас-бочка должна быть хорошо закреплена!!! В противном случае готовьтесь к тому, что ножки бочки будут прибиты гвоздями к сцене!!!)))

Комплектация: бочка 22’, том 12, бас том 16’, стойка под hi-hat, ЧЕТЫРЕ (4)  устойчивых стойки под тарелки с фетрами и креплениями, педаль для бочки, стойка под малый барабан, стул с регулируемой высотой.  Недопустимо использование аксессуаров фирм «AMATI», «TAKTON», «RMIF» и т.п.

2.) Басовое усиление:  Hartke, Ampeg, Mesa Boogie, Trace Elliot – не менее 300Вт. 1шт., озвучивается через DiBox

3.) Гитарное усиление: гитарный ламповый комбо Vox, Hiwatt, Fender, Marshall, Mesa/Boogie – не менее 50Вт. – 1шт, озвучивается микрофоном.

4.)  Синтезатор озвучивается через 2 DI-BOX (LR)

5.) Два вокальных микрофона Shure SM58 на стойках «журавль»

6.) Три стойки под электрогитары.

7.) Двухъярусная клавишная стойка типа «Х».

8.) Точки питания на сцене (220V) - у вокалиста-2, у гитариста-5, у басиста-2, у барабанщика-1.

Мониторы:

Четыре мониторные линии по два монитора мин.300Вт. в каждой.

Все мониторные линии должны быть оснащены третьоктавными графическими эквалайзерами.

В случае, если зеркало сцены превышает 12 метров - обязательно наличие прострелов в стереорежиме (не менее 3 кВт).

Для саунд-чека необходимо не менее 1 часа.

# INPUT LIST

| Ch№ | Source | Mic/D.I. | Insert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KICK | AKG D112/ SHURE BETA52 | Comp/Gate |
| 2 | SNARE TOP | SHURE SM57 | Comp |
| 3 | SNARE BOTTOM | SHURE SM57 |  |
| 4 | HI HAT | SHURE Sm-81/AKG C451 |  |
| 5 | TOM1 | SENNHEISER 421/E604 | Gate |
| 6 | FLOOR TOM | SENNHEISER 421/E604 | Gate |
| 7 | O.H. L | SHURE Sm-81/AKG C451 |  |
| 8 | O.H. R | SHURE Sm-81/AKG C451 |  |
| 9 | BASS | DI-Box | Comp |
| 10 | GUITAR | SHURE SM57 |  |
| 11 | VOCAL MAIN | SHURE SM58 | Comp |
| 12* | FX RETURN L FROM STAGE |  |  |
| 13* | FX RETURN R FROM STAGE |  |  |
| 14 | BACK VOCAL | SHURE SM58 | Comp |
| 15 | KEYBOARD L | DI-BOX |  |
| 16 | KEYBOARD R | DI-BOX |  |
| 17 | FX 1 L |  |  |
| 18 | FX 1 R |  |  |
| 19 | FX 2 L |  |  |
| 20 | FX 2 R |  |  |
| 21 | СD L |  |  |
| 22 | СD R |  |  |

Каналы 12*,13* предназначены для обработки, которой управляет вокалист

Примечание: группа играет только "вживую", поэтому выполнение райдера является  необходимым условием успешного концерта.

При выступлении коллектива в клубе техническое обеспечение оговаривается в каждом случае отдельно!!!

При невозможности выполнения каких-либо условий технического райдера, организаторам обязательно следует обсудить изменения со звукорежиссером группы.

Тел. для контактов: 89122215177, 89043857443 - Александр

План сцены.

Drum’s

2

2

1

1

3

3

Гитара

БАС

4

4

AC220v*3

AC220v

AC220v

AC220v