САМУЭЛЬ ИГУАНА РАЙДЕР  ТЕХНИЧЕСКИЙ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА СЦЕНЕ

Певец Самуэль поёт в центре сцены, там же стоит микрофонная стойка и два монитора перед Самуэлем, оркестровый пюпитр с ноутбуком сбоку, на расстоянии 1.5 метра от певца.

INPUT LIST

| CH. | Название в микшере | MIC TYPE/DI | Comp/Gate | стойка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAM | радио beta58 | компрессор | Прямая стойка |
| 3 | PB L | Кабель Jack 3.5мм |  |  |
| 4 | PB R | для подключения ноутбука на сцене |  |  |

МОНИТОРИНГ

| AUX | Название в микшере | Музыкант | Монитор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FLOR MON | Певец Самуэль | 2 монитора (стерео) |
| XX | HALL |  | С вокальными настройками |
| XX | DELAY |  | Обязательно наличие tap |

Внимание! При коммутации присланная сцена для цифрового микшера имеет приоритет над инпут и монитор листами. Просьба подключать всё и проверять с загруженной в микшере сценой Самуэля и с планшетом в руках.

ПОРТАЛЫ.

Порталы – по усмотрению заказчика (10кВт на каждую тысячу зрителей)

МОНИТОРЫ.

Два монитора должны быть в абсолютно исправном, не ушатанном состоянии. Допустимы фирмы не ниже Electrovoice, JBL, RCF. Behringer, Soundking и прочее – неприемлемы.

САМУЭЛЬ.

Радио микрофон строго Shure beta 58 с базой старшей серии + прямая стойка на круглом, или массивном основании другой формы (не три ножки).

Оркестровый пюпитр для ноутбука.

Кабель с разъёмом 3.5 мм, подключённый через 2 Di-box, либо один стерео Di-box.

Два напольных монитора по центру сцены, объединённых в стереопару.

Розетка 220 В для питения ноутбука.

FOH.

Для работы на концерте необходимо привлечение местного звукорежиссера.

Расположение FOH-пульта предпочтительно в центре зала (или площадки).

Цифровой микшерный пульт: Yamaha CL/QL, Midas M32, Behringer X32 Behringer Wing, Behringer XR18/16/12 Midas MR18/12.. Другие модели цифровых микшеров обсуждаются.

Обработка – эквалайзер 1/3 октавы, эквалайзеры на мониторы, процессор HALL, ROOM, DELAY.

В цифровом микшере и в стейджбоксе обязательно должна быть установлена последняя версия прошивки.

Микшер должен быть запитан с использованием блока бесперебойного питания и стабилизатора напряжения.

Нужен качественный, исправный и грамотно настроенный роутер со скрытой сетью для дистанционного управления мониторными линиями, должен быть местный планшет.

Местный звукорежиссёр на площадке должен знать пароль WiFi-роутера, IP пульта, и быть готовым подключить к пульту один или несколько наших планшетов.

Вся коммутация и настройка порталов должны быть выполнены принимающей стороной до прибытия артиста на саундчек.

Обязательно присутствие местного звукорежиссера, который отвечает за подключение аппарата в зале и на сцене.

В цифровом микшере должна быть заранее создана сцена для Самуэля, в которой должны быть названы все каналы соответственно названию инструментов. Мониторным линиям тоже должны быть даны названия, соответствующие музыкантам (см. Лист мониторинга)

САУНДЧЕК.

Необходимо присутствие местного звукорежиссера на площадке.

Необходимое время для проведения саундчека (отстройки концертного звука артиста).

составляет 1 час. Время проведения саундчека обговаривается заранее!

Саундчек группы является громким мероприятием. Мы будем звучать в течение часа с такой же громкостью, как и на выступлении, это необходимо для отстройки. Просим ОРГАНИЗАТОРОВ оградить нас от контактов с обитателями соседних помещений, которым “мешает звук”.

Любое изменение райдера просьба согласовывать заранее!

Заземление для всех коммуникаций и приборов обязательно!